 
附件1
技术标准和要求
1适用范围
1.1本标准适用于绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司塘汛污水厂提标1#安德里茨离心脱水机（D4LLC300HP型）维修采购项目，目的是保证离心脱水机的稳定运行。
1.2本标准仅提出最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，未尽事宜详见现行有关国家标准和行业规范。
2标准依据
2.1 ISO1940/1--2013标准；
2.2设备生产厂家该机型质量标准；
2.3该产品维护保养手册等资料。
3对维修单位的相关要求
3.1营业执照经营范围覆盖离心机维修业务。

3.2 具有该品牌离心机的维修业绩。

3.3交货时提供正规供货渠道证明（购货合同、代理商证明、厂家证明、购货发票等）的承诺。

4离心机维修内容及要求
针对离心机异常震动故障，对脱水机全面拆卸解体，对损坏轴承及相关密封件进行更换处理，消除异常震动故障，恢复生产。具体内容如下：

4.1对设备进行解体检查，清洗检查各组件。
4.2传动部件的检查:
皮带轮槽体的磨损情况，视其情况予以调整；
效正两皮带轮端面的平面度更换三角带；
检查紧固件及电机减振垫的工况，视其情况予以调整；
校验联轴器的对中情况，视其情况调整;。
4.3拆解进料端轴承座及减速机端（传动端）轴承座，检查其磨损和润滑情况；
检查各轴承座的配合精度及表面光洁度，是否符合要求，对轴承座进行同轴校正。
更换转鼓螺旋轴承及密封套件。
4.4抽出螺旋，检查螺旋及耐磨片的磨损情况，布料器的磨损情况，检查螺旋顺向进料喷嘴的磨损状况，检查各焊口有无开焊，各元部件是否有变形;检查和调整进料喷嘴。
4.5转鼓部分的检查 
检查转鼓内壁的磨损情况，尤其是转鼓锥体内壁及排泥嘴处的磨损程度。检查和调整转鼓出料喷嘴。
4.6检查和调整减振装置的工况。
检查进料管的磨损状况。
4.7检查 CYCLO 减速机的润滑油的情况，并更换润滑油;
检查 Redex 差速器润滑及磨损情况，必要时解体清洗。
4.8更换离心机解体后的所有密封件;
4.9重新装配。
4.10对离心机各润滑部位加注润滑油，检查自动注油系统，更换润滑油。
4.11主副电机的润滑保养，检查电机轴承。
4.12调试离心机至运行稳定，出泥良好，出水清澈。（空载情况下振动≤4.5mm/s,噪音≤90dB(A),主轴承温度≤70℃，温升35℃。负载情况下振动≤7.1mm/s,噪音≤90dB(A),主轴承温度≤75℃，温升≤40℃。）
整机调试，现场培训等。
5其他要求
维修单位报价包含以上所有维修项目（封顶价），即设备的拆卸、吊装、运输、修理、换件、测试、还原、安装调试等全部事项（包括所有工具由维修单位自带等）由乙方全部完成。
维修单位应按照以上每项的维修内容分项报价（包含每项需要换件的清单明细），以便于后期进行分项确认。甲方有现场进行现场监督，根据设备解体后的具体情况对所需维修项目及金额进行再次确认，如经确认可以不进行的维修保养项目，该分项资金应从合同总价中扣除。
本次维修仅更换转鼓螺旋轴承及密封套件、部分喷嘴、皮带等，不进行大修相关的转鼓修复、螺旋修复、耐磨片、大小差速器备件等等。
维修单位须无条件服从甲方的生产安排。
6验收

6.1离心机维修安装后，带负荷连续运行15日，运行平稳，出料、出水正常。

6.2带负荷连续运行15日后甲方组织分厂技术人员及三江汇泽公司技术部相关人员进行现场验收。
7安全责任
7.1乙方应严格遵守甲方的生产及安全管理各项制度，服从甲方生产安排。
7.2乙方全部承担由于自身安全措施不力，违章操作（操作不当）等行为造成的安全事故责任和因此发生的费用（含人身伤害和设备损害）。
8工期：40天

9质保期

质保期6个月，质保期内，本次维修范围内出现质量问题，由供货方负责免费维修更换，甲方人为因素引起的维修或未更换配件引起的维修除外。

10付款
设备验收合格（依据甲方验收单）后15个工作日，甲方支付合同总金额的95%，项目质保金为合同总金额的5%在质保期到后支付。
注：本附件1《技术标准和要求》为符合性要求，报价人拟投产品必须满足，若不满足则视为不满足技术要求，其报价文件为无效申请文件。 
附件2
《报价文件格式要求》
1、报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★①报价函（见附件3）
★②营业执照复印件加盖集团公章（必须符合a.必须是按照国家法律法规设立并在中国注册的，具备供货资格和能力的生产经营企业或供应商，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内。b.具备营业执照、税务登记证、组织机构代码证书，如是“三证合一”证件，提供三证合一复印件加盖鲜章。
★③2020年—至今，未引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（a.报价人可主动出具申明一份）；2020年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。

★④报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

★⑤报价人须为提供的服务及报价资料必须符合附件1《技术标准和要求》出具说明；

特别说明
1、报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
 
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司
我公司全面研究了贵公司绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司安德里茨离心机维修项目询价公告及相关资料。经研究，我方愿以含税人民币（大写）    ，（小写）    ￥元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。报价明细清单附后。

上述报价包含：货物运输、出具增值税普通发票、技术标准和要求中未列入的其他零配件等验收合格所需的全部费用。
我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
5、货期：
如果我司中选，我司将保证完成接贵司通知后在 40 个工作日内完成维修任务。
6、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》进行逐项验收。
7、付款方式及条件：

（1）经验收合格后支付95%款项，待6个月质保期满后无息支付剩余5%质保金。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税普通发票后10个工作日内支付上述费用。

8、项目违约：

（1）采购货品验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔；
（2）到货期违约：采购货物到货时间每逾期1天，我司向采购人支付500元逾期到货违约金，以此累计计算，该违约金采购人可从本项目任何应支付款项中扣除；

9、如果我司被确定为本项目的承包人（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
10、由于比价结果需经采购人内部程序审批通过，我司完全理解贵公司不保证报价最低的报价人被确定为本项目的供应商。
11、报价有效期：  个日历天（要求不少于30个日历天）
12、我司承诺：2020年至今，未引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项；2020年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。
13、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
项目报价明细表

	序号
	名称
	维修所需备件名称
	编码
	数量
	单位
	品牌
	报价
	安装地点

	1
	离心机
	
	
	
	
	安德里茨
	
	塘汛厂

	
	总价：
	


注：1、报价包含产品原价，税金，装卸货运输，货到现场所需的全部费用。
报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

第2页 共4页

