附件1：
《技术标准和要求》

一、项目概况

燕儿河水厂位于绵阳市涪城区吴家镇燕儿河水库附近，现有两台起重设备需要改造，改造项目内容主要包括原有电动葫芦、行走电机及配电箱的拆除，拟更换新防爆电动葫芦、防爆行走电机及防爆配电箱的安装。

二、资格要求

1.施工方必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的企业。应提供有效的《营业执照》副本加盖公章，本次实施的事项应在其营业执照经营范围内。

2.施工方必须取得C级（含C级）以上的《特种设备安装改造维修许可证》。

三、技术条件

1.防爆电动葫芦（2台）

型号：BCD型                 额定电压：380V

起重量：2 吨                 起重高度：9 m

起升速度（m）：8/0.8          运行速度（m）：20（30）

钢丝绳型号：6*37-11-155      工字钢轨道型号：20a-32c

主电机功率：3 kW             运行电机功率：0.4 kW

2.防爆电机（4台）

型号：BZD12-4                 额定电压：380 V

功率：0.4 kW                  额定电流：1.25 A

转速：1380 rpm                制动扭矩：4.9 N*m

3.防爆配电箱（2 个）

箱体尺寸：400*500*200 mm，箱体采用铝合金材质，厚度3 mm以上，额定电压：220/380 V，额定电流：10 A，防腐等级：WF1

4. 起重机械专用电缆（40 米）

加强型内带镀锌钢丝绳电缆，型号为3*4+1*2.5 mm2，线芯为无氧铜材质，护套材质为硅橡胶，电压范围：450 V/750 V。

5.供应商所供防爆设备、设备的安装必须满足《爆炸性环境》（GB/T3836.1-2021）中相应要求。

6.供应商所供电动葫芦必须满足《钢丝电动葫芦》（JB/T9008.1-2014）中相应要求。

四、其他要求

1.到货期：合同签订后30个工作日内货到现场并完成安装、调试及验收工作。

2.质保期：不得低于验收通过之日起24个月。

3.货款支付方式：设备到货安装验收通过后支付95%，余5%作为质保金，待质保期满后，无质量问题、售后服务问题，一次性无息支付。

附件2:

《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）

★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）报价人需提供C级（含C级）以上的《特种设备安装改造维修许可证》复印件并加盖公章。
★（4）2021年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人需主动出具申明一份加盖单位公章）。
★（5）报价人拟提供的服务必须符合采购人附件1《技术标准和要求》，并提供所需的响应资料及承诺函。
★（6）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明

（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致：绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司：

1.我公司全面研究贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格为固定包干价，价格包含但不限于设备原价、税费、运输费、装卸费、人工费等货到现场安装验收合格的全部费用。
3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.工期：

（1）合同签订之日起30个工作日内完成设备及配套电气工程的安装调试及验收。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货服务工作。

5.项目验收标准：产品质量符合国家现行相关标准及采购人的《技术标准和要求》。

6.付款方式及条件：施工安装完成且经验收合格后，我司向采购人提供验收合格凭证及增值税普通发票（税率按国家税务规定执行），全部设备无质量问题，30日内采购人一次性支付合同总价款的95%，余下5%的作为质保金，待质保期满后，无质量问题，无售后服务问题，满足退还质保金条件，我司主动提供相关资料办理退还质保金事宜，采购人一次性无息支付相应质保金。质保期：自验收合格交付之日

起   个月(不低于24个月）。

7.项目验收：

（1）设备到货，我司需同时提供设备的产品合格证。产品质量符合国家现行相关标准。
（2）货到现场后，双方一同依据供货单进行到货验收，按《技术标准和要求》核对设备品牌型号，我司保证所供产品为原厂正品，如弄虚作假，采购人有权拒收设备并按实际损失100%追究我司赔偿责任。我司所供设备在使用过程中发现非原装正品，存在仿（伪）情况，采购人有权追究我司由此造成的全部赔偿责任。

（3）任何阶段的验收合格均不能免去我司承担的所供设备质量缺陷的责任。

8.设备的包装：

（1）我司对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至厂区内的需要。

（2）每个独立包装箱内应附供货清单、质量合格证、说明书等资料。

（3）采购人无需将包装物退还给供货方。

9.设备质量保证的承诺：

我司对设备的质量保证承诺：保证所供产品为原厂正品。如有弄虚作假，采购人有权拒收设备，并对采购人造成损失的，按实际损失追究赔偿责任。
10.项目违约：

（1）工期违约：我司未按合同约定完成供货工作，则我司按逾期每日向采购人支付100元的逾期违约金，但违约金总额最多不超过本批次供货货款的10%。

（2）设备验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔。
11.如果我司被确定为本项目的供应商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
12.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于30个日历天）

13.我司承诺：2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
14.其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：
联系电话：

时间：  年  月  日
项目报价表

	序号
	名称
	品牌及生产厂家
	技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	备注

	1
	防爆电动葫芦
	
	型号：BCD型             

额定电压：380V

起重量：2 吨                 

起重高度：9 m

起升速度（m）：8/0.8          

运行速度（m）：20（30）

钢丝绳型号：6*37-11-155      

工字钢轨道型号：20a-32c

电机功率：3 kW             

运行电机功率：0.4 kW
	台
	2
	
	电动葫芦电气防爆等级达到四级防爆要求

	2
	防爆电机
	
	型号：BZD12-4                 

额定电压：380 V
功率：0.4 kW                  

额定电流：1.25 A

转速：1380 rpm                

制动扭矩：4.9 N*m


	台
	4
	
	达到四级防爆要求

	3
	防爆配电箱
	
	箱体尺寸：400*500*200 mm，箱体采用铝合金材质，厚度3 mm以上，额定电压：220/380 V，额定电流：10 A，防腐等级：WF1


	个
	2
	
	达到四级防爆要求

	4
	起重机械专用电缆
	
	加强型内带镀锌钢丝绳电缆，型号为3*4+1*2.5 mm2，线芯为无氧铜材质，护套材质为硅橡胶，电压范围：450 V/750 V
	米
	40
	
	

	含税总价
	
	


注：1、此价格包含但不限于设备原价、税费、运输费、装卸费、人工费等货到现场安装验收合格的全部费用。
2、装卸要求：供货人将货物送至采购人指定地点，费用包含在报价中。

3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

     报价人：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。
