附件1
技术标准和要求
总则

中选单位使用视频摄像头、交换机、通讯线缆等材料在根据安防监控系统相关要求和合同要求下完成污水厂站的新增摄像头安装调试的全部相关内容。

中选单位承担安装调试职责，将新增摄像头信号接入视频监控系统，保证中控室能正常查看画面，并能查看历史回放记录，同时不影响其他设施设备的正常运行。

二、质量要求

1.中标单位对所提供的货品保证符合国家质量标准或行业标准，并实行“三包”保修、包换、包退。如果中标单位提供的货品有瑕疵，我司有权利要求中标单位在1个日历内进行更换。
2.货品应满足我司视频监控系统的使用，具体参数及要求见附表1：安装地点和附表2：货品清单。
三、售后服务

1.到货和安装：合同签订后，中标单位在不超过7个日历日内将所需货品送至指定地点并完成安装调试工作。

2.质保期：按验收之日起不低于1年。

3.中标单位应为本项目建立完善的售后服务体系，指派专人负责与我司联系售后服务事宜。合同期内，中标单位提供的货品在质保期内出现质量问题，中标单位在接到我司通知后24小时内响应到场，2小时内通过维修、更换或替代设备的方式保证我司视频监控系统的正常使用。

4.中标单位负责货品的安装与调试，包括但不限于硬件的组装与安装、系统软件和应用软件的安装与调试、网络连接、驱动安装、破路及恢复、线缆铺设（所有线缆应穿管不得有裸露）、箱体、支架的安装等。
附表1：安装地点
	厂站
	位置
	数量

	塘汛污水处理厂
	进水站房
	1

	
	出水站房
	1

	
	B区进水站房
	1

	永兴污水处理厂
	进水站房
	2

	
	出水站房
	2

	
	中控室
	1

	七星坝污水处理厂
	进水站房
	1

	
	出水站房
	1

	合计
	10


附表2：货品清单
	1
	200万高清摄像头
	海康威视
	H.264，Smart264，H.265，Smart265

ROI编码技术

120 dB宽动态

内置1个麦克风，1个扬声器

智能补光，最远可达50 m

内置Micro SD/SDHC/SDXC 插槽、最大支持256 GB 支持POE /DC 、1路音频输出、1路音频输入、1路报警输出、1路报警输入 、支持SIP协议
	个
	10

	2
	支架
	海康威视
	
	个
	10

	3
	电源
	海康威视
	
	个
	10

	4
	网线
	大唐
	超五类
	箱
	2

	5
	无线网桥
	锐捷
	内存/Flash大小 128MB/16MB

射频设计 双流单频2×2

工作频段 802.11b/g/n、2.4G～2.483GHz

天线类型 内置定向天线

桥接距离 不低于3公里

发射功率 ≤100mW

接口 10/100Base-T以太网口，支持12V POE供电

1个DC口，支持12V DC供电

支持自动桥接功能，默认发射端与接收端自动桥接配对

设备配置管理方式 支持APP/Web配置模式

设备自愈功能 设备故障自动重启功能

自动信道调整 支持设备上电自动信道调整
	对
	2

	6
	线管
	
	
	米
	350

	7
	波纹管
	16mm
	
	圈
	2

	8
	防水箱
	300*250*150
	
	个
	6

	9
	插线板
	公牛
	
	个
	6

	10
	防雷器
	华联视
	
	个
	10

	11
	破草坪及回填
	
	
	米
	300

	12
	POE交换机
	锐捷
	
	个
	2

	13
	监控交换机
	锐捷
	
	个
	6

	14
	千兆光纤收发器
	锐捷
	
	对
	4


附件2
报价文件格式要求
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）。
★（2）营业执照复印件加盖单位公章（必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的企业。应提供有效的《营业执照》副本复印件加盖鲜章（其拟供产品/服务类别应在其营业执照经营范围内）。

★（3）2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（此项在报价函中承诺）。
★（4）报价人拟供应的产品必须符合采购文件附件1“技术标准和要求”并按要求提供相应资料。
★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明
（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档，否则视为无效申请文件。
（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司
1、我公司全面研究了贵公司         的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）       ，（小写）¥          元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2、上述报价包含：产品原价、税金、运输费、安装调试等设备到货验收合格所需的全部费用。

3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、服务期限
（1）如果我司中选，我司将保证在服务期限内完成标的物供货及配套服务工作。
5、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》到货验收，并保证项目运维服务质量。

6、服务要求
（1）到货和安装：合同签订后，中标单位在不超过7个日历日内将所需货品送至指定地点并完成安装调试工作。

（2）质保期：按验收之日起不低于1年。

（3）中标单位应为本项目建立完善的售后服务体系，指派专人负责与我司联系售后服务事宜。合同期内，中标单位提供的货品在质保期内出现质量问题，中标单位在接到我司通知后24小时内响应到场，2小时内通过维修、更换或替代设备的方式保证我司视频监控系统的正常使用。

（4）中标单位负责货品的安装与调试，包括但不限于硬件的组装与安装、系统软件和应用软件的安装与调试、网络连接、驱动安装、破路及恢复、线缆铺设（所有线缆应穿管不得有裸露）、箱体、支架的安装等。
7、付款方式及条件：
（1）款项支付：一次性支付合同价款95%，待质保期满后支付剩余5%。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税发票后支付上述费用。
8、项目违约：

若运维服务不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔。
9、如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力
10、报价有效期：      个日历天（要求不少于30个日历天）
11、我司承诺：

（1）2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。

（2）服务过程中所供替换、新增设备为全新原厂正品，否则我司愿承担一切责任。
12、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日

项目报价
	序号
	产品名称
	品牌
	参数
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	200万高清摄像头
	海康威视
	H.264，Smart264，H.265，Smart265

ROI编码技术

120 dB宽动态

内置1个麦克风，1个扬声器

智能补光，最远可达50 m

内置Micro SD/SDHC/SDXC 插槽、最大支持256 GB 支持POE /DC 、1路音频输出、1路音频输入、1路报警输出、1路报警输入 、支持SIP协议
	个
	10
	
	
	

	2
	支架
	海康威视
	
	个
	10
	
	
	

	3
	电源
	海康威视
	
	个
	10
	
	
	

	4
	网线
	大唐
	超五类
	箱
	2
	
	
	

	5
	无线网桥
	锐捷
	内存/Flash大小 128MB/16MB

射频设计 双流单频2×2

工作频段 802.11b/g/n、2.4G～2.483GHz

天线类型 内置定向天线

桥接距离 不低于3公里

发射功率 ≤100mW

接口 10/100Base-T以太网口，支持12V POE供电

1个DC口，支持12V DC供电

支持自动桥接功能，默认发射端与接收端自动桥接配对

设备配置管理方式 支持APP/Web配置模式

设备自愈功能 设备故障自动重启功能

自动信道调整 支持设备上电自动信道调整
	对
	2
	
	
	

	6
	线管
	
	
	米
	350
	
	
	

	7
	波纹管
	16mm
	
	圈
	2
	
	
	

	8
	防水箱
	300*250*150
	
	个
	6
	
	
	

	9
	插线板
	公牛
	
	个
	6
	
	
	

	10
	防雷器
	华联视
	
	个
	10
	
	
	

	11
	破草坪及回填
	
	
	米
	300
	
	
	

	12
	POE交换机
	锐捷
	
	个
	2
	
	
	

	13
	监控交换机
	锐捷
	
	个
	6
	
	
	

	14
	千兆光纤收发器
	锐捷
	
	对
	4
	
	
	


注：1、报价含增值税发票（全电发票）以及服务过程中的产品原价、税金、运输费，安装调试等设备到货验收合格所需的全部费用，并免费提供质保期服务等。
    2、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

         报价人：（全称并加盖单位章）   

    日期：       年    月    日 

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2、报价人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。
第2页 共4页

