附件1：

《技术标准和要求》

技术参数

一、压力传感器：

1.量程：0～1MPa

压力类型：表压

过载能力：允许过载5倍传感器量程

破坏压力：2倍传感器量程

综合精度： 0.5%F

长期稳定性：2%F.S/年

工作温度：-20℃～70℃

供电电源：10V～30VDC（推荐24VDC供电）

输出信号：4mA～20mADC 1V-5VDC   RS485等可选

通讯协议：MODBUS RTU协议 HART协议

电气接口：IP68防护电缆直引

防护等级： IP68

二、4G RTU

CPU：工业级 32 位 ARM9 内核处理器 AT91SAM9G2

接口：

1、8 路模拟量输入，分辨率达 16bit，输入电压（-10V ~ 10V），输入电流（4mA—20mA）， 精 度小于±0.5%。  

2、4 路继电器输出（干接点），驱动能力 5A/30VDC,5A/250VAC。  

3、4 路光隔离数字量输出，集电极开路输出，最大支持 30V，最大电流 40mA，最大功率 125mW。  

4、2 路 PWM 输出，频率和占空比可调。  

5、8 路开关量输入，输入范围（0-3.3V 为低电平，5—30V 为高电平）其中包含 6 路计数功 能（最高计数频率 1KHz)

串口及SIM/UIM口：

1 个RS232 和1 个RS485（ 或RS422 ）接口，内置15KV ESD 保护

SIM/UIM 卡接口：标准的抽屉式用户卡接口，支持1.8V/3V SIM/UIM 卡，内置15KV ESD 保护

其它参数：

电源接口：端子接口，内置电源反相保护和过流保护

标准电源：DC 9V/1.5

供电范围：DC 6~32

通信状态：0.2A@+9VDC

待机状态：0.15A@+9VDC

外壳：金属外壳，保护等级IP30。外壳和系统安全隔离，特别适合工控现 场应用

工作温度：-25 ºC ~+70ºC

储存温度：-40 ºC ~+85º

相对湿度：95%（无凝结）
移动硬盘参数规格

容量：1T

接口：USB3.0

其它
ve管型冷压端子：适用信号0.5线径，红色，黑色两种颜色
除锈润滑剂：WD40

附件2:

《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）

★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）2021年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人需主动出具申明一份加盖单位公章）。
★（4）报价人拟提供的服务必须符合采购人附件1《技术标准和要求》，并提供所需加盖公章的响应资料及承诺函。

★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明

（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司：
1.我公司全面研究了贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我司愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格包税金，装卸费、运输费等货到现场验收合格的全部费用。

3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.工期：

（1）自合同签日起，接到采购人供货通知后7个工作日内按合同约定向采购人交付货物。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货服务工作。

5.付款方式及条件：

（1）货到现场经双方共同验收，验收合格无质量问题且双方无争议纠纷后，采购人收到我司提供的正式发票，支付合同总价的95%。

（2）余5%作为质保金，质保金在设备质保期满后无质量问题，一次性无息结清。货物质保期：免费提供设备1年期的质保服务，质保期从到货验收合格之日起算。

6.货物验收

（1）采购人在收到我司交付的货物后3个工作日内进行验收。

（2）货物经采购人验收质量不合格或者不符合合同约定的，采购人有权拒收货物并通知我司，我司根据合同约定承担违约责任。

（3）对货物进行验收时，双方均派人员到场，我司不派员到场验收的，视为同意采购人单方对货物进行验收的结果。

（4）采购人在收到货物之日起3个工作日内，未通知我司货物不符合合同约定的，视为货物的质量符合双方约定。
7.工期违约：如因我司未按照承诺时间供货或我司原因导致延迟到货的，我司按照每延误1 天（不足1天按1天计算），向采购人支付100元的违约金，以此累计，最高不超过合同总价的10%。
8.货物验收不合格或不满足《技术标准和要求》或所供货物非合同约定品牌的原装正品的，采购人有权拒付合同价款，我司已收取的款项应全额退还，同时我司按合同价款的30%向采购人支付违约金，因此造成的损失由我司全额赔偿。同时采购人有权视情况单方面无责解除合同，并将我司列入采购人供应商信息管理库“黑名单”。
9.我司若不按合同约定向采购人提供售后服务的，应按合同总价款的30％向采购人支付违约金，采购人可视情况将我司列入采购人供应商信息管理库“黑名单”。

10.第三人就我司提供的维修服务提出权利主张的，由我司负责处理，由此给采购人造成损失的，我司承担赔偿责任。

11.上述违约金可由我司以现金转账的方式缴纳也可由采购人从任意应付款、应退还款项中扣除。
12.如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
13.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于或等于30个日历天。）

15.我司承诺：2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
16.其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：
联系电话：

时间：  年  月  日
项目报价表

	名称
	数量
	单位
	单价
	合计
	备注

	压力传感器0-1MPa
	5
	个
	
	
	

	防水防锈挂锁
	10
	个
	
	
	

	除锈润滑剂
	5
	瓶
	
	
	

	ve管型冷压端子
	2
	盒
	
	
	

	多功能电工专用剥线钳
	1
	把
	
	
	

	自粘性绝缘胶带
	10
	个
	
	
	

	电工胶布
	10
	个
	
	
	

	1T移动硬盘
	1
	个
	
	
	调度系统数据备份

	4G-RTU远传终端
	5
	个
	
	
	

	总合计
	 


注：1、此价格包税金，装卸费、运输费等货到现场验收合格的全部费用。
2、装卸要求：供货人将货物送至采购人指定地点，费用包含在报价中。

3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

     报价人：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。

