附件 1：

技术标准和要求
一、项目概述

二水厂澄清池4台进水闸阀、制水车间污水坑、送水泵房污水泵及散热风机等处安全防护盖现己锈蚀、损坏严重，对生产运行和设备检修人员日常工作带来安全隐患。根据2025年设备更新工作计划，对以上设施予以更换为镀锌钢格栅，以达到设备运行、人员安全的状态。
二、技术标准
	技术内容
	应提供的佐证资料 / 提供的时间要求
	应提供的佐证材料
	是否为符合性要求
	是否具有唯一性 (若填写是则应明确原因)

	材料
	碳素钢 Q235
	提供响应承诺书
	是
	否

	扁钢厚度
	≧3mm
	提供响应承诺书
	是
	否

	扁钢高度
	≧30mm
	提供响应承诺书
	是
	否

	格栅承载扁钢间方孔径
	≤35mm*35mm
	提供响应承诺书
	是
	否

	类型
	插接式
	提供响应承诺书
	是
	否

	表面处理
	热镀锌
	提供响应承诺书
	是
	否


三、其他要求

（一）焊接要求
1.承载扁钢的端头用相同的承载扁钢进行包边与每一根扁钢焊接，且高度不小于承载扁钢厚度的单面帖角焊，焊接长度不小于承载扁钢的厚度的4倍，不允许间隔焊接。
2.钢格栅板无裂纹、未焊透、未融合、表面夹渣等情况。
3.钢格栅板无潴留、无飞溅物。
（二）安装要求
1.钢格栅安装在构筑物上坑洞处的水泥台阶上，安装后应与构筑物走道板高度一致，大小尺寸应与坑洞大小一致。
2.钢格栅承重要求：每平方米不得低于200Kg。

（三）工期：合同签订之日起30个日历日。
（四）质保期：验收合格日起壹年。期间发生锈蚀、变形、脱焊等问题免费维修更换。

（五）供货商需要在查看施工现场后再作报价。
四、需求清单
	序号
	名称
	型号或规格
	单位
	数量
	备注

	1
	热镀锌钢格栅
	1200*1200
	块
	1
	

	2
	热镀锌钢格栅
	1000*720
	块
	1
	

	3
	热镀锌钢格栅
	∅ 1700
	块
	1
	两块相拼

	4
	热镀锌钢格栅
	∅1900
	块
	3
	两块相拼

	5
	热镀锌钢格栅
	1600*650*（200*100）
	块
	5
	200*100为两端增高的尺寸

	此次采购控制价为含税8500元。（价格包含运输、拆除旧设施、现场预制板、混凝土的拆除、运渣、安装、税费等全部费用） 


附件2:

《响应文件格式要求》
响应文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
  ★（1）报价函（见附件 3）
  ★（2）营业执照复印件加盖单位公章。
  ★（3）勘查现场时，需提供公司介绍信及本人身份证复印件并加盖单位公章。
  ★（4）2022 年 1 月 1 日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（供应商需主动出具申明一份加盖单位公章）。
  ★（5）供应商拟提供的货物质量、技术参数、供货期、安装服务、质保等必须符合采购人附件 1《技术标准和要求》的要求，并提供所需加盖公章的证明资料、响应资料及承诺函。
  ★（6）供应商必须为未被列入 “信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

特别说明

（1）响应文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）响应文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对供应商做出不利评审结果的，责任由供应商自负。
（3）供应商需严格按附件2格式内容制作，若响应文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司：
1.我公司全面研究了贵公司的                 竞价公告及相关资料，并到现场进行勘查。经研究，我司愿以人民币（大写）                  ，（小写）¥               元的报价，并遵照竞价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格为固定包干价，价格包含运输、拆除旧设施、现场预制板、混凝土的拆除、运渣、安装、税费等全部费用。
3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4.工期
合同签订之日起30个日历日内按合同约定交付货物并安装到位。

如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货安装服务工作。
5.质量标准

按国家标准及采购人附件1《技术标准和要求》执行。
6.合同付款方式：货到现场并安装到位完成后经采购人验收合格，采购人凭我司提供的有效增值税普通发票于30个工作日内一次性结算合同价款95% ，剩余合同总价的5%即作为质保金，待质保期满经采购人确认后扣除相关维修费用(如果有采购人通知我司维修，在规定时间内我司未履行维修义务或者维修不合格的，采购人有权自行维修或委托第三方维修，费用由我司承担），质保期满后双方协商退还，同时我司办理申请付款时应提供相关资料，我司给予无息结清 。

7.履约保证金：合同签订前我司向采购人交纳合同金额的10%作为履约保证金，我司可从其基本账户以转账的方式或以保函形式向采购人缴纳或提供，在合同签订时，以双方约定为准。该履约保证金在合同范围内全部设备及配件到货经验收合格并安装到位后无息全额退还。

8.我司按照国家有关法律规定及我司的售后服务承诺，对交付采购人的货物提供售后服务。质保期壹年，以双方确认项目完成验收合格签字日起计算，质保期内若产品出现质量等问题影响使用的（发生锈蚀、变形、脱焊等问题），由我司免费提供与问题产品等量的合格产品进行替换。质保期内，由于使用不良材料,使用不当加工、制造工艺或其他由我司或货物原因引起的产品质量问题，我司实行三包，免费维修或更换。
9.违约责任
（1）我司未按合同约定时间向采购人交付货物的，每逾期一日，应按每天100元向采购人支付违约金。迟延交货超过10日的，采购人有权单方解除合同，并要求我司赔偿其违约给采购人造成的全部经济损失。

（2）我司交付的货物不符合本合同约定，致使不能实现采购人订立本合同目的的，我司应按本合同总价款 30％向采购人支付违约金。同时，采购人有权拒收该货物，并有权选择要求我司予以更换、重作、退货或减少合同约定价款。更换、重作后交付的货物仍然不符合合同约定的，采购人有权单方面解除本合同，并要求我司按本合同总价款30%向采购人支付违约金。
（3）我司不按合同约定向采购人提供售后服务的，应按合同总价款的 30％向采购人支付违约金。
（4）第三人就我司提供的货物提出权利主张的，由我司负责处理，由此给采购人造成损失的，我司承担赔偿责任。
（5）合同生效起，如任何一方违约，守约方为维护自身权益向违约方追偿一切花销，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、差旅费等一切费用由违约方承担。
（6）安全生产：我司承诺在项目实施过程中做好安全保障措施，因安全保护措施缺失、违规施工等发生的任何安全事故及经济损失均由我司承担。
10.如果我司被确定为本项目的供应商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵公司的竞价公告（含附件）及我司的响应文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，竞价公告（含附件）、响应文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
11.报价有效期：     个日历天（递交响应文件起要求不少于或等于 30 个日历天。）
12.其他承诺：                （若有）。
供应商（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间： 年 月 日

项目报价表

	序号
	名称
	型号或规格
	单位
	数量
	单价报价(元/平方米)
	合计报价（元）
	备注

	1
	镀锌钢格栅
	 1200*1200
	块
	1
	
	
	

	2
	镀锌钢格栅
	 1000*720
	块
	1
	
	
	

	3
	镀锌钢格栅
	∅ 1700
	块
	1
	
	
	两块相拼

	4
	镀锌钢格栅
	∅1900
	块
	3
	
	
	两块相拼

	5
	镀锌钢格栅
	1600*650*（200*100）
	块
	5
	
	
	200*100为两端增高的尺寸

	
总合计报价：                元，大写（              ）


注：1.上述报价为固定包干价，价格包含运输、拆除旧设施、现场预制板、混凝土的拆除、运渣、安装、税费等全部费用。
2.供应商需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于供应商的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致响应文件被拒绝或其他不利于供应商的评审结果，责任由供应商自负。
法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （供应商） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的竞价活动。委托代理人在                               项目 竞价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

  供应商：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加竞价活动的，不需要提供授权。

